Набор утилит

для создания резервной копии

и восстановления данных SM-300/500

используя протокол DIGIWTCP

Данный набор утилит предназначен как инструмент быстрого создания резервной копии данных о товарах и других вспомогательных данных, запрограммированых на весах SM-300/500 и адресован, главным образом, сервисному инженеру, обслуживающему весы.

Набор утилит для создания резервной копии и восстановления данных  на драйвере загрузки/получения данных DIGIWTCP.EXE. Этот драйвер использует протокол TWSWTCP для отправки/получения данных с весов.

По вопросам, не освещенным в данном документе, обращайтесь к документации по протоколу TWSWTCP  и драйверу DIGIWTCP.EXE.

Состав программ

Пакет утилит для резервного копирования состоит из следующих групп файлов файлов:

- Группа А – файлы драйвера. Осуществляют непосредственный транспорт данных

- Группа Б – вспомогательные пакетные файлы для загрузки данных с весов

- Группа В – вспомогательные пакетные файлы для отправки данных на весы

ГРУППА А

RESULT	Файл драйвера TWSWTCP  – создается при  запуске драйвера. Содержит информацию о результате загрузки.

DIGIWTCP.EXE.		Драйвер.

_копировать_файлы.bat	Служебная утилита для копирования файлов.

_test.bat			Служебная утилита для тестирования весов.

ГРУППА Б

Пакетные файлы типа  получ_[название данных].bat

Файлы этой группы служат для получения данных с весов.

ГРУППА В

Пакетные файлы типа  отпр_[название данных].bat

Файлы этой группы служат для отправки  данных на весы.

Подготовка к работе

Для работы с пакетом утилит необходимо следующее оборудование:

- Весы SM-300/500, имеющие рабочий адаптер локальной сети Ethernet.

- Коммуникационный кабель для подключения к локальной сети. Или кросс-кабель, если весы подключаются непосредственно к сетевой карте компьютера.

- Компьютер с установленной операционной системой Windows 9X, NT, 2000 Millenium, XP и сетевой картой.

ПОДГОТОВКА КОМПЬЮТЕРА

- Подключите весы к сетевой карте компьютера с помощью кросс-кабеля Ethernet.

- Скопируйте все файлы пакета утилит в любую папку.

ПОДГОТОВКА ВЕСОВ

- Установите следующие значения  спецификаций пользователя на весах (смотрите сервисную инструкцию).

| Спецификация | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| SP49 | 2 | Тип интерфейса – витая пара |
| SP50 | 1 | Тип узла - сервер |
| SP135 | XXX | Последний байт IP-адреса весов |

- Установите соответсвующий IP-адрес весов (комбинация ОБНУЛЕНИЕ+0416 в режиме Z)  и маску подсети (комбинация ОБНУЛЕНИЕ+0418 в режиме Z).

- Перезагрузите (выключите/включите нижним выключателем)  весы.

Работа

Загрузка данных с весов

Сделайте текущей папкой папку, в которую скопированы файлы утилит.

Для загрузки данных определенного типа (например, ингредиенты, текстовые сообщения…) достаточно запустить пакетный файл с соответствующим названием (получ_файла_ингредиентов.bat  SCALE_ID,   получ_файла_текстов.bat  SCALE_ID). В качестве аргумента SCALE_ID указывается либо IP-адрес весов либо имя весов.

Например:   получ_файла_текстов.bat   192.168.0.1 – для весов 192.168.0.1

Полученные данные копируются в папку DATA.

Для загрузки всех данных выполните команду  _получ_ВСЕ.bat  192.168.0.1

Отправка данных на весы

Сделайте текущей папкой папку, в которую скопированы файлы утилит.

Для отправки  данных определенного типа (например, ингредиенты, текстовые сообщения…) достаточно запустить пакетный файл с соответствующим названием (отпр_файла_ингредиентов.bat SCALE_ID,   отпр_файла_текстов.bat  SCALE_ID).

В качестве аргумента SCALE_ID указывается либо IP-адрес весов либо имя весов. Например:   отпр_файла_текстов.bat   192.168.0.1  – для весов 192.168.0.1

Для отправки  всех данных  выполните команду  _отпр_ВСЕ.bat 192.168.0.1

Дополнительно

С помощью пакетного файла _test.bat можно протестировать работу сетевого интерфейса весов. Этот файл циклически осуществляет считывание данных с весов и программирование весов.

Синтаксис:

_test.bat SCALE_ID

SCALE_ID – либо IP- адрес весов, либо имя весов.

Утилита   _копировать_файлы.bat  копирует файлы данных, полученные с весов ААА в файлы, которые могут быть отправлены на  весы ВВВ.

Синтаксис:  _копировать_файлы.bat  SCALE_1   SCALE_2

Например, если нужно скопировать данные с весов 192.168.0.1 на весы 192.168.0.2, можно выполнить следующие комманды:

_получ_ВСЕ.bat  192.168.0.1

_копировать_файлы.bat  192.168.0.1  192.168.0.2

_отправить_ВСЕ.bat 192.168.0.2

Сообщения об ошибках

После загрузки/выгрузки данных драйвер DIGIWTCP создает файл RESULT, в котором находится диагностический код результата выполнения операции.

Значение кодов ошибок следующие:

-0 = Нет ошибки

-1 = Ошибка открытия файла
-2 = Ошибка чтения из файла 
-3 = Ошибка записи в файл 
-4 = Ошибка инициализации сети 
-5 = Ошибка открытия сетевого соединения 
-6 = Ошибка чтения из сетевого соединения 
-7 = Ошибка записи в сетевое соединение 
-8 = Обиска чтения машины 
-9 = Ошибка записи машины 
-10 = Записи нет в машине 
-11 = В машине недостаточно памяти 
-12 = Неопределенная ошибка

Лог-файлы загрузок

Лог-файлы загрузок соответствующих файлов формируются в каталогах:

ERR_GET -  лог ошибок получения данных

ERR_SEND – лог ошибок отправки данных