## Плакаты

- Постановка задачи.

- Предметная область, объект моделирования.

- Структура работ метода автоматизированной оценки техногенного риска.

- Основы построения имитационной модели процесса развития происшествия в ЧМС, модель состояний и схема испытаний (принцип имитации технологического цикла).

- Моделирование факторов опасности и исходов технологического цикла.

- Схема, положенная в основу имитационной модели процесса развития происшествия.

- Статистический анализ схемы процесса развития происшествия.

- Улучшение модели процесса развития происшествия. Анализ чувствительности.

- Аналитический анализ схемы процесса развития происшествия (метод 1, 2).

- Аналитический анализ схемы процесса развития происшествия (метод 3).

- Структурная схема программного комплекса.

- Использование разработанного метода, на примере изотермического хранилища аммиака.

## Вступление [1]

- предмет разработки, требования к методу [1];

- что такое техногенный риск [1];

- зачем его оценивать, зачем автоматизировать оценку, почему это актуально и почему априорная оценка так актуальна;

- почему надо строить им. модель для нахождения P(A);

Цель работы – создать метод априорной оценки техногенного риска эксплуатации опасных производственных объектов, позволяющий а) учесть особенности конкретного ОПО, получив соответствующую ему оценку вероятности происшествия P(A), и б) выбрать из комплекса всех доступных мероприятий улучшения безопасности набор оптимальных по критерию “эффективность-затраты” ([1] – формулы постановок опт. задач). Требования к методике:

- утилитарность (получение результата за приемлемое время с приемлемыми затратами человеко-часов и вычислительных ресурсов);

- априорность (заключается в оценке эффективности мероприятий улучшения безопасности до их внедрения и подборе мероприятий предупреждения происшествия, а не уменьшения его последствий);

- пригодность для автоматизации с помощью программных средств.

При эксплуатации ОПО возникают экологический и техногенный риски. Первый связан с причинением ущерба себе и окружающей среде при штатном функционировании ОПО, а второй – с причинением ущерба в случае аварии. Техногенный риск – это произведение вероятности происшествия на средний ущерб от возможного происшествия. В некоторых научных публикациях под техногенным риском понимается сама вероятность происшествия P(A). Мы не занимаемся оценкой среднего ущерба – она используется в качестве исходных данных и считается заданной. Скажу только, что во время процедуры оценки y эксперты анализируют различные сценарии (Ci) развития аварии (событие A), вероятности их реализации и ущербы. Для получения y суммируются произведения соответствующих вероятностей сценариев на ущербы от них. Следует отметить, что вероятности крайне малы (10-3 – 10-9), а ущербы – велики (106 руб.).

Оценка техногенного риска требуется при декларации безопасности ОПО, оценке эффективности и сравнении мероприятий улучшения безопасности, определении выгоды от их внедрения. Преследуемые в работе цели:

- получить оценку вероятности происшествия P(A), отражающую особенности конкретного ОПО. Существующие методы не утилитарны, поэтому из-за сложности их применения обычно берётся значение P(A) среднее для отрасли;

- помочь инженеру по технике безопасности сориентироваться в большом количестве мероприятий и выбрать оптимальные.

Последнее очень важно. Меры по снижению вероятности аварии на 2-3 порядка эффективнее мер, направленных на снижение возможных ущербов (раздать всем противогазы, и т.д.). Но это верно, только если априорная оценка выполнена правильно. Подбор же мер снижения вероятности P(A) – более косвенная и менее очевидная задача, чем снижение и ликвидация последствий. Именно поэтому до сих пор преобладает использование последних. Нельзя сказать, что в области снижения последствий аварий все задачи уже решены, но следует отметить, что уже существует большое число методик и программных средств моделирования последствий аварий (полютивных выбросов, испарения луж хлора и т.д.) и оптимизации мероприятий их ликвидации и снижения. Гораздо хуже ситуация с подбором мер снижения самой P(A), - здесь имеет место острый дефицит методов и программных средств. Существующие методы (деревья развития происшествий, потоковые графы, сети GERT) сложны в применении и не обладают утилитарностью, поэтому используются в основном при анализе особо опасных объектов (АЭС, например). В рядовых случаях просто берётся значение P(A) - среднее по отрасли.

Говоря об актуальности априорной оценки, следует отметить, что федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” от 21 июля 1997 года устанавливает требования о необходимости анализа риска опасных производственных объектов. В “Методических указаниях по проведению анализа риска ...” РД 08-120-96 также отмечается, что меры  уменьшения P(A) должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий.

Проблема оценки риска сводится к нахождению оценки P(A), для чего была построена имитационная модель процесса развития происшествия в системе “человек-машина-технология-среда”. Необходимость построения такой модели также связана со сложностью получения исходных данных, используемых в других методах, по затратам времени, финансов и этическим соображением, - сложности и дороговизны натурных экспериментов.

## Объект моделирования [2]

- ОПО как человеко-машинная система [2];

- сложность гуманистических систем;

- моделирование сложных систем от запросов. Полные иерархические модели (РДО) и специальные модели;

- существующие подходы и их недостатки (деревья, потоковые графы, сети GERT). Их противоречие принципу Задэ;

- утилитарность, как преимущество, обеспечивающее новизну. Статичность модели. Обоснование подхода с помощью принципа несовместимости Л.Задэ;

- абстракция “Человек-Машина-Технология-Среда”, как общий случай технологического процесса  [2];

- ЛЛМ (логико-лингвистическая модель) процесса развития происшествия в ЧМС плюс энерго-энтропийная концепция аварийности.

Для построения имитационной модели необходимо составить формализованное описание моделируемого объекта или процесса, формализованную схему, затем, моделирующий алгоритм, либо математическую модель, а для её количественного анализа – моделирующий алгоритм. В процессе уточнения объекта была выделена система “Человек-Машина-Технология-Среда”, являющаяся общим случаем безлюдных технологических процессов и процессов с использованием людей и включающая все носители предпосылок происшествий. Очевидно, что наличие человека – достаточное условие сложности.

Были проанализированы возможные подходы к моделированию. В качестве интересного решения был рассмотрен вариант применения метода РДО (кафедра РК-9; Емельянов), предназначенного для имитационного моделирования сложных дискретных систем. Однако, его применение не позволяет достичь утилитарности в общем случае. Построение полной иерархической модели ЧМС (подход “от реального мира”) требует больших человеческих затрат и часто приводит к большим вычислительным затратам. Был отмечен принцип несовместимости Л. Задэ, утверждающий, что чем сложнее система, тем меньше мы способны дать точные и, в то же время, имеющие практическое значение суждения о её поведении. Для систем, сложность которых превосходит некоторый порог, точность и практическая ценность информации становятся почти исключающими друг друга характеристиками. Поэтому было решено продолжить поиск, чтобы преодолеть данное ограничение за счёт использования подхода “от запросов”, - моделировать только те аспекты и части системы, которые существенны для данной задачи.

Специфика человеко-машинных систем - в их уникальности и большом количестве реально действующих факторов, что делает невозможным точное количественное оценивание значительной части соответствующих им параметров системы. Кроме того, сложная система не является простой суммой элементов и в результате их взаимодействия меняются их свойства.

И вот в результате, в качестве формализованного описания объекта моделирования была использована ЛЛС (логико-лингвистическая формализованная схема) процесса развития происшествия в система “Человек-Машина-Технология-Среда”, основанная на типовом алгоритме деятельности человека-оператора. ЛЛС является результатом диссертации на степень кандидата психологических наук, который проанализировал реальные человеко-машинные системы. Им были выделены наиболее существенные факторы опасности [2], построен алгоритм деятельности оператора, исследована роль этих факторов на каждом этапе процесса развития происшествия и сами этапы.

Среди подходов к анализу аварийности была выделена энергоэнтропийная концепция, являющаяся единым нучно обоснованным подходом и предложенная Беловом П.Г. (кафедра Э9):

- опасность при проведении тех.процессов возникает в результате накопления различных видов энергии;

- происшествия возникают при несанкционированном выходе накопленной энергии. Склонность к этому обусловлено 2-м законом термодинамики (энтропия стремится к максимуму);

- возникновение происшествий является следствием развития причинной цепи предпосылок, что приводит к потере управления технологическим процессом и несанкционированному высвобождению используемой при этом энергии;

- инициаторами и составными частями причинной цепи происшествия являются ошибочные действия работающих, неисправности и отказы оборудования, а также нерасчетные воздействия внешних факторов.

В результате анализа, было предложено моделировать количественное накопление предпосылок происшествия в ходе выстраивания и обрыва цепочки этих предпосылок. На основе ЛЛС и энергоэнтропийной концепции была построена формализованная схема процесса развития происшествия [6], послужившая основой модели.

## Разработанный метод оценки риска [3], [11], [4]

- преодоление сложности построения модели  и достижение утилитарности за счёт введения 2-х уровней пользователей и замены процесса формирования топологии некой схемы - процессом формирования экспертом таблиц оценки факторов опасности [3];

- достижение расширяемости за счёт введения концепции внешних модулей экспертной оценки факторов опасности [11];

- открытость для других приложений за счёт OLE автоматизации (3 кита) [11];

- порядок применения модели при оценке риска (уровень декомпозиции A1) [3];

- входные и выходные данные модели и оптимизации: индекс опасности, лингвистические оценки [4];

- создание базовых моделей для классов ОПО [3];

- адаптация базовой модели к конкретному ОПО [3];

- подготовка комплексов мероприятий [3];

- оптимизация мероприятий (алгоритмы, полный и целенаправленный перебор) [3].

О предметной области, задачах, объекте моделирования и модели - в общих чертах всё сказано. Теперь я изложу созданный метод, а потом остановлюсь на модели подробнее. В основу положены 3 принципа, позволяющие преодолеть сложность:

- статичность модели. При переходе от одной ЧМС к другой (между классами или экземплярами класса) не меняется топология формализованной схемы процесса развития происшествия. Основная часть работ построения модели каждой новой ЧМС перенесена с топологии на построение дерева оценочных таблиц факторов опасности. В большинстве методов требуется строить заново некую схему, что творческий и трудоёмкий процесс. Для сложных систем обычно нет однозначного решения и это приводит к тому, что разными экспертами строятся разные схемы. Создание же дерева таблиц оценки – более формальная и последовательная процедура. Она соответствует декомпозиции экспертом обобщённых факторов опасности на составляющие, - более простые факторы, - до тех пор (до такой вложенности), пока не будут получены составляющие, значения которых легко определить (например, длительность рабочего дня в часах).

- два уровня пользователей. Такое деление позволяет упростить применение метода рядовыми пользователями, разделив работу на 2 части: 1) создание базовой модели, методики и модуля (или данных)экспертной оценки для класса ОПО; 2) адаптация базовой модели к экземпляру конкретного ОПО и её применение для оценки риска и оптимизации мероприятий. Первая часть – наиболее трудоёмка и выполняется экспертами, а вторая состоит из ряда рутинных операций и выполняется рядовым пользователем;

- расширяемость и открытость программной системы оценки техногенного риска. Первое достигается за счёт введения внешнего модуля экспертной оценки, что делает его независимым от самой системы и позволяет создавать и подключать различные модули. Это позволяет менять не только наполнение базы знаний, но и саму методику, что позволяет реализовать запросы любых экспертов. Второе достигается за счёт реализации программной системы в виде сервера OLE автоматизации, имеющего открытый интерфейс для взаимодействия с программными пользователями (клиентами автоматизации). Это позволяет взаимодействовать с ней другим программам.

Рассмотрим порядок применения модели [3]. Параметрами (входными данными) модели являются: множество факторов опасности (их 30) и вектор параметров клапанов (его длина – 4). Параметр клапана – внутренний параметр модели, вычисляемый при калибровке модели на основании статистических вероятностей состояний ЧМС. Для каждого фактора опасности задаётся лингвистическая оценка, измеряемая на универсальной 11-ти балльной шкале, вектор индексов опасности (длиной от 2-х до 4-х, - в зависимости от числа альтернатив) и уровень доверия. Характеристиками (выходными данными) является вектор оценок вероятностей состояний.

Вначале, экспертами создаётся библиотека базовых моделей классов ОПО. Деление может быть как узким (газопроводы, нефтепроводы), так и широким (продуктопроводы, сосуды). При этом, на основе статистики, для каждого фактора опасности вычисляются индексы опасности (у большинства факторов их 2). Если есть информация – ограничивается область определения за счёт указания чувствительность к изменению лингвистической оценки фактора - путём подбора параметров распределения Коши. Устанавливаются среднее значения оценок факторов опасности, соответствующие уровню качества. Для каждого класса создаётся 3 модели: НИЗКОЕ, СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ качество. В заключение, разрабатывается модуль экспертной оценки факторов опасности для класса ОПО, либо используется стандартный – основанный на методе средневзвешенного балла. В последнем случае для модуля создаются базы оценочных таблиц (дерево для каждого фактора опасности) и ГОСТов/нормативов. Дерево таблиц строится на основе декомпозиции каждого фактора опасности на более простые факторы.

Декомпозиция индивидуальна для каждого класса ОПО и, при использовании метода средневзвешенного, выражает лингвистическую оценку фактора через конкретные количественные параметры, которыми определяется фактор. Для их измерения применены универсальные шкалы балльных оценок. Для разных параметров число градаций и значения различны, поэтому, для приведения к универсальной 11-ти балльной шкале используются нормировка и весовые коэффициенты.

Каждая из трёх моделей калибруется экспертом на статистические вероятности состояний ЧМС. После этого модель готова к использованию рядовым пользователем.

Пользователь (инженер по ТБ) выбирает подходящую модель, с помощью модуля экспертной оценки корректирует лингвистические оценки факторов опасности, создаёт базу комплексов мероприятий улучшения безопасности. После этого он может оценивать риск и оптимизировать мероприятия. Каждое мероприятие определяется стоимостью внедрения, списком воздействий на модель и списком несовместимых мероприятий.

При оптимизации исходными данными являются комплекс мероприятий, модель, средний ущерб от возможного происшествия, выделенные финансы на улучшение безопасности (или требуемая вероятность происшествия). Выходные данные – множество наборов мероприятий, являющихся решением оптимизационной задачи. Для каждого набора вычислены абсолютная и относительная эффективности внедрения, стоимость  внедрения и выгода. Доступно 5 алгоритмов оптимизации. Три основаны на полном переборе, а 2 – на целенаправленном (метод прямой последовательной расстановки единиц и локальное улучшение решения). Решаемые задачи принадлежат к классу задач целочисленного программирования. Используемые алгоритмы целенаправленного перебора являются приближёнными, но обладают важным преимуществом – крайне низкими вычислительными затратами (сложность близка к квадрату числа мероприятий в комплексе).

По результатам оценки риска и оптимизации мероприятий предусмотрены выдача отчётов на печать и графических иллюстраций в виде гистограмм.

## Построение имитационной модели процесса развития происшествия [4], [5], [6]

- принцип моделирования: выстраивание цепочки предпосылок происшествия и её обрыв. Индекс опасности, как мера накопленной опасности;

- моделирование технологического цикла и вероятность происшествия. Интенсивность работ на ОПО;

- схема испытаний. Построение модели состояний ОПО по ЛЛМ;

- моделирование факторов опасности  [5];

- обеспечение заданных вероятностей исходов технологического цикла (клапаны) [5];

- построенная схема. Решаемые задачи (прямая и обратная) [6].

Теперь я подробнее остановлюсь на построении модели процесса развития происшествия. В результате анализа ЛЛС была построена модель состояний [4] и определена схема опытов. Моделируется один технологический цикл. Каждый эксперимент не зависим от исхода предыдущего, т.е. изменение свойств ЧМС в результате возникновения неравновесных состояний не учитывается.

Инженерами по ТБ обычно используется вероятность происшествия с размерностью 1/год. Это указывает на то, что вероятность приводится не за 1 технологический цикл, а за число циклов в год. Плотность распределения интервалов времени между происшествиями – почти горизонтальная прямая, поэтому принимается постоянной и численно равной  интенсивности потока аварий, откуда и возникает такая размерность. Модель же даёт вероятность происшествия за один тех.цикл, поэтому, её необходимо умножать на число тех.циклов в год.

Эксперимент по моделированию 1-го тех.цикла состоит из ряда вложенных экспериментов, если достигается заключительное состояние (гомеостазис или одна из адаптаций) эксперимент считается успешно завершённым. Регистрируются все предыдущие состояния и начинается другой независимый эксперимент. Восстановление не моделируется, поэтому формализованная схема является деревом, а не сетью. Сумма вероятностей каждых 2-х смежных состояний (имеющих общее исходное) равна вероятности исходного состояния [4].

Формализованная схема процесса развития происшествия содержит модели факторов опасности  [5], моделируемых парой узлов. Работа стохастического узла реализуется с помощью кусочно-непрерывной функции принадлежности индексу опасности, смысл которой пояснён на [7]. Индексы опасности – безразмерные неотрицательные действительные числа, определяющие предрасположенность фактора к формированию предпосылок происшествия. С помощью них модель адаптируется к классам ОПО и позволяет учитывать различное соотношение ролей человека и машины. Обычно, в предпосылках происшествия, преобладает роль человека (70%). В качестве крайних примеров можно привести железную дорогу и автоматизированное хранилище аммиака. В первом случае – роль человека существенно выше роли машины, во втором – наоборот.

На выходе модели фактора опасности оказывается индекс опасности, характеризующий стечение обстоятельств по данному фактору в данном опыте. Чем он меньше, тем благоприятней влияние. Вероятность неблагоприятного исхода зависит от лингвистической оценки фактора. Факторы делятся на стабилизирующие и деструктивные. У последних – увеличение оценки приводит к увеличению вклада в происшествие, что моделируется за счёт убывающей расстановки индексов опасности.

Накопление опасности, выстраивание и обрыв цепочки предпосылок происшествия моделируются за счёт арифметического сложения и умножения индексов опасности. Для управления вероятностью исходов опытов – введён стохастический узел – “клапан”. Принцип действия показан на [5]. Каждый из 4-х клапанов имеет параметр – неотрицательное действительное число, вычисляемое в ходе решения на модели обратной задачи - по статистическим вероятностям происшествия. Если накопленный индекс опасности на входе клапана больше параметра, то происходит реализация второй выходной дуги, иначе – первой, что приводит к адаптации, либо гомеостазису. Таким способом определяются вероятности состояний [см. 5].

С помощью построенной схемы [6], используя статистический и аналитические методы её анализа, можно решать прямую и обратную задачи. Последняя решается только первым и вторым аналитическими методами и нужна для калибровки модели экспертом на статистические вероятности состояний.

## Статический алгоритм вычисления оценки вероятностей состояний [7]

- оценка вероятностей состояний и дисперсии [7];

- преодоление сложности – большого числа экспериментов [7];

- анализ закона распределения вероятности происшествия [7];

- оценка числа опытов [7];

- применимость и характеристики алгоритма;

- генерация случайных чисел – аргументов функции принадлежности. Распределение Коши [7].

К построенной формализованной схеме процесса развития происшествия [6] применялись статистические и аналитические методы анализа. Был разработан моделирующий алгоритм, что привело к появлению имитационной модели, и были разработаны 3 аналитических метода анализа, что привело к появлению алгоритмико-аналитической модели.

Первой создавалась имитационная модель, как метод “грубой силы”. Её цель – получить простой инструмент анализа схемы, но для оптимизации она не пригодна из-за больших затрат времени. Трудность представлял высокий порядок малости вероятности происшествия, что приводит к очень большому числу опытов, что вызывает трудности при сборе статистики за счёт нехватки разрядности ЭВМ. Это было преодолено за счёт  задания числа опытов в виде произведения K * N [7], что с одной стороны – упрощает задание этого числа, делая его осмысленным, с другой – позволяет распределить слишком большое число между двумя множителями. N – устанавливается обратным порядку вероятности происшествия, а K – числу имитаций происшествия. Имитирующий алгоритм имеет 2 цикла. Во внутреннем (по N) гарантируется возникновение хотя бы  1-го происшествия, а внешний – позволяет управлять точностью результата.

Число K определяется [7] с помощью центральной предельной теоремы и неравенства Чебышева. При анализе закона распределения вероятности происшествия оказалось, что он близок к нормальному (критерий Пирсона дал вероятность отклонения ~30%), на чём и основан способ. Точность результата задаётся доверительной вероятностью Pr и отклонением оценки P(A) от истинного значения, выраженным в долях среднеквадратического отклонения (k). Например, при k=1/10, а Pr=0.95 по ЦП получится 385 опытов, а по Чебышеву – 2000.

Вычисление статистических оценок вероятностей выполняется с помощью соотношений [7]. Дисперсия (под корнем) находится как разность мат.ожидания квадрата случайной величины и квадрата мат.ожидания. Преимущество этой формулы – в том, что в этом случае для нахождения дисперсии не требуется знать вектор реализации случайной величины.

В улучшенной модели факторами опасности используется распределение Коши, вместо равномерного. Алгоритм имитации требует при моделировании стечения обстоятельств по факторам опасности - генерации случайных чисел. Поэтому был построен генератор для распределения Коши. Аналитическая интегрируемость функции распределения Коши позволила использовать стандартный способ перехода от равномерного распределения, решении уравнения F(xi)=Ri относительно xi. Получается показанная на [7] преобразующая функция случайного равномерно распределённого аргумента. Сама функция при этом распределена по Коши. Её область определения, обеспечивающая область значений [0, 1], находится путём решения системы тригонометрических уравнений. Поскольку имеющийся генератор равномерно распределённых чисел даёт значения из [0,1], то используется подстановка их соотношения нормировки, что и даёт рабочее соотношение.

## Анализ и улучшение модели [8]

- результаты анализа (закон и ряд распределения индекса опасности на клапанах, чувствительность модели) [8];

- цели улучшения и суть улучшения модели [8];

- результаты сглаживания ступеньки [8];

- модификация чувствительности модели за счёт введения распределения Коши [8].

При помощи статистического и 1-го аналитического алгоритмов - схема развития происшествия была проанализирована. Исследованы закон распределения индекса опасности на входе клапанов [8 – гистограмма для 1-го клапана] и чувствительность модели к изменению лингвистических оценок факторов опасности [8]. Для аппроксимации закона распределения было подобрано Гамма-распределение [10]. По своей природе индекс опасности в исходной модели – дискретная случайная величина. Поскольку при расстановке индексов опасности применялось квантование, то число принимаемых индексом опасности значений (особенно в нижних клапанах) не велико. Для первого клапана все значения видны на гистограмме [8]. Измерена также максимальная погрешность калибровки на вероятность (её порядок 10-4). Оказалось, что Q9(Vx) имеет вид прямой, а в случае изменения сразу нескольких оценок – кривая вида [8]. При этом, снижение вероятности происшествия при улучшении сразу нескольких оценок, меньше, чем арифметическая сумма снижений вероятности происшествия при улучшении каждой из них в отдельности. По результатам анализа были выделены направления улучшения модели:

- уменьшить погрешность калибровки на вероятности состояний;

- изменить вид чувствительности модели к оценкам факторов опасности так, чтобы было “насыщение” на границах области определения, а саму область можно было бы ограничивать;

- скорректировать вид насыщения для случая изменения нескольких оценок сразу;

- повысить устойчивость модели к неточным исходным данным и учесть их неопределённость.

Реализуемая модификация модели заключается в изменении принципа моделирования факторов опасности, за счёт изменения функции принадлежности индексу опасности πHX(k) путём замены “ступеньки” ещё одним участком непрерывности (отрезком прямой). К существенным изменения моделирующего алгоритма это не приводит. Пришлось лишь добавить код вычисления значения функции для нового участка.

Улучшенная модель была проанализирована. В результате индекс опасности стал дискретно-непрерывной СВ, при этом свойство “непрерывности” (нулевая вероятность отдельно взятого значения) существенно превышает “дискретность”: доля непрерывных значений по вероятности составляет 0.88 от 1.0 [см. гистограмму 8]. Это означает, что аппроксимация Гамма-распределением становится точнее. Погрешность калибровки на вероятности существенно уменьшилась (её порядок 10-7). При увеличении наклона (ширины) введённого участка непрерывности снижается чувствительность модели к оценке фактора, уменьшается дисперсия индекса опасности и увеличивается дисперсия вероятности происшествия, что обеспечивает учёт неопределённости исходных данных и повышение устойчивости. Однако, не удалось создать эффективный аналитический метод – достаточно точный и производительный, чтобы использовать модифицированную модель при оптимизации.

Для ограничения области определения факторов опасности и учёта “насыщения” эффекта от мероприятий, - была произведена замена равномерного распределения аргумента функции принадлежности индексу опасности на распределение Коши. Выбор обусловлен тем, что его плотность распределения имеет подходящую форму и свойства а также f(x) и F(x) интегрируются аналитически, что весьма важно при реализации. Эксперимент показал правильность гипотезы, - зависимость вероятности происшествия Q9(V) приняла ожидаемый вид [8], что и требовалось получить.

## Аналитический алгоритм вычисления оценки вероятностей состояний 1 [9]

- точка зрения (случайные события) [9];

- алгоритм [9];

- применимость и характеристики алгоритма;

- модификация для улучшенной модели [9].

Теперь рассмотрим аналитический анализ формализованной схемы. Разработка данного подхода потребовалась, чтобы снизить вычислительные затраты и обеспечить возможность многовариантного анализа при оптимизации наборов мероприятий улучшения безопасности. Было разработано два разных подхода: анализ схемы в терминах случайных событий и в терминах случайных величин.

Первый аналитический метод [9] основан на получении ряда распределения дискретной случайной величины – индекса опасности, - на входах клапанов. Имеется его модификация для улучшенной модели. Для исходной модели метод обладает крайне низкими затратами памяти и времени  (менее 1c - это только при квантовании индексов опасности) и является точным методом, поэтому является наилучшим для оптимизации. Позволяет решать прямую и обратную задачи.

Построение ряда распределения индекса опасности начинается с построения для каждого фактора опасности элементарных множеств кортежей вида [9]. В результате каждому фактору опасности сопоставляется множество возможных значений индекса с указанием вероятности. В случае равномерного распределения вероятность численно равна длине участка непрерывности πHX(k), для р.Коши – вычисляется интегрированием. Обработка дерева выполняется снизу вверх. На входе арифметического узла, общего для данных факторов опасности, нахождение ряда распределения происходит путём вычисления декартового произведения полученных множеств. При этом над индексами производится арифметическая операция, соответствующая узлу, а вероятности значений перемножаются (так как событие – “выпадение индекса” - совместное). Результат (ряд распределения) представляется в виде упорядоченного по возрастанию индекса, множества. Если в процессе построения встречаются одинаковые индексы – вероятности складываются и вместо двух, вводится один кортеж. Полученный ряд принимается как элементарное множество и процедура рекурсивно повторяется до входа клапана. Вероятности 2-х состояний, непосредственно следующих за клапаном, вычисляются суммированием вероятностей элементов ряда распределения, которые меньше или равны (либо больше) параметра клапана.

Для улучшенной модели введённые сглаживающие отрезки прямой функции πHX(k) заменяются горизонтальными отрезками. Их число Np (оптимизацией подобрано значение 5). Доказана корректность такой замены и выведено соотношение для определения дисперсии [10]. При этом мат.ожидание не меняется, а дисперсия при неограниченном увеличении Np сходится к исходной.

Очень большое значение для уменьшения затрат памяти и времени имеет замена пар кортежей с одинаковым индексом опасности одной парой с просуммированной вероятностью. Если бы этого не происходило, то в первом случае мощность декартового произведения достигала бы 14 000 000! Поэтому пришлось ввести порог различимости кортежей – Th. Действительное не отрицательное число, подобранное оптимальное значение 0.05. Если модуль разности индексов опасности меньше Th, то происходит замена пары кортежей – одним. При этом вероятности суммируются, а индекс вычисляется как центр тяжести по вероятности.

## Аналитический алгоритм вычисления оценки вероятностей состояний 3 [10]

- точка зрения (случайные величины) [10];

- алгоритм. Обработка клапанов. Генерация гамма-распределения [10];

- интегрирование плотности f(x) для гамма-распределения, подбор численного метода и оптимального шага интегрирования [10];

- применимость и характеристики алгоритма.

Метод 3 основан на нахождении числовых характеристик индекса опасности на входе клапана с последующей генерацией Гамма-распределения и интегрированием его плотности f(x) для нахождения вероятностей состояний и числовых характеристик случайной величины на выходе клапана. Мат.ожидание и дисперсия для факторов опасности ищутся из соотношений [10]. Это ЧХ кусочно-непрерывной функции πHX(k). Алгоритм работает для обоих вариантов схемы, но используется только для улучшенного. Интегрирование выполняется методом Симсона, так как интеграл не берущийся. Шаг интегрирования подобран оптимальным образом.

Метод приближённый, позволяет решать прямую задачу и полезен для оптимизации в случае неоднородных индексов опасности (когда затраты памяти не позволяют использовать первые методы). Вычислительные затраты не велики (~5с).

## Технология реализации продукта [11]

- использование технологии COM;

- хранение данных модели данных модуля оценки;

- многопоточность ядра;

- библиотека коллекций для VB.

При реализации использована технология COM, позволившая достичь компонентам ядра независимости от реализации, что сделало их максимально повторно используемыми, а с другой стороны – сделать продукт открытым для других приложений и программных компонент за счёт его реализации в виде сервера OLE автоматизации. Эта технология позволила так же реализовать гибкий универсальный механизм взаимодействия между программной системой Hazard и внешним модулем экспертной оценки, что даёт возможность экспертам пользовать привычными им средствами разработки.

В качестве примера использования OLE-автоматизации в поставку включён элемент управления ActiveX, написанный на VB, планирующий эксперимент по анализу чувствительности модели из документа Matchcad 2000, используя Hazard как сервер OLE автоматизации. Пример снабжён сценарием VB script, позволяющим получать график зависимости.

В продукте выполняются длительные вычисления, поэтому в компонентах ядра реализовано асинхронное выполнение алгоритмов оптимизации и прогона модели в виде вложенных асинхронных операций. Это выполнено за счёт создания многопоточного подразделения (MTA), в котором создаются множество вычислительных нитей. Взаимодействие нитей с клиентом происходит за счёт механизма точек соединения. Клиентское приложение работает в потоковой модели apartment, поэтому производится маршаллинг указателей на клиентские интерфейсы - “стоки событий” из одной нити в другую с помощью глобальной таблицы интерфейсов GIT. Таким образом реализуются уведомления о ходе вычислений, ошибках и прерывании пользователем (cancel), которое реализовано для отмены операции и допустимо в любой момент (в масштабах времени пользователя). С точки зрения же программного компонента – каждая асинхронная операция делится на стадии на части из которых возможно прерывание, а на другой части – нет. Запрос на прерывание запоминается (в виде объекта ядра – “событие”)  и выполняется тогда, кода компонент может прервать вычисления. Для упрощения использования реализован альтернативный механизм – уведомление клиента через посылку оконных событий.

В ядре стандартного модуля экспертной оценки реализована библиотека COM компонент, представляющая специальные коллекции для Visual Basic, обладающие вложенностью, позволяющие работать с большим объёмом данных, поддерживающие 2 стратегии обновления: отложенное и немедленное, позволяющие перечисление с помощью оператора Visual Bsic – For Each, и реализующие механизм хранения в структурированных хранилищах компаундных файлов. Реализация библиотеки коллекций выполнена с помощью гибких шаблонных классов, пронаследованных от классов ATL, что позволяет генерировать эффективные и удобные типизированные коллекции COM-классов конкретного типа.

Данные моделей, файлов конфигурации и модуля экспертной оценки хранятся в компаундных файлах (структурированных хранилищах). Некоторые параметры программной системы – в реестре.

Для установки программной системы реализована программа инсталляции с помощью Install Shield 6.1, при этом созданы ряд компонент и вспомогательных библиотек, упрощающих установку сложных систем, например, установку шрифтов и регистрацию COM-серверов, имеющих зависимость от других DLL-библиотек, входящих в дистрибутив. Имеется утилита регистрации модулей экспертной оценки, выполняющая занесение в список категорий компонент и регистрацию COM-сервера.

## Пример анализа техногенного риска ОПО – изотермического хранилища аммиака [12]

Вот пример [12] апробации системы. В таблице – краткие названия 8-ми мероприятий улучшения безопасности. Ещё создана занесены параметры для модели хранилища аммиака. На левой гистограмме видно, что самое выгодное вложение денежных средств даёт “Инструктаж персонала”, а на правой гистограмме - самое эффективное вложение имеющихся ограниченных финансовых средств – даёт внедрение “Инструктажа персонала”, “Тренинг персонала стандартный” и “Комплексное совершенствование эргономики рабочего места”. Поскольку Hazard – лишь один из инструментов принятия решения, полезно видеть сразу несколько вариантов решения, упорядоченных по эффективности. В данном случае возвращается 10 наиболее эффективных решений. Это число можно менять. В записке приводятся расчёты затрат времени на оптимизацию различными методами. Для первой оптимизационной задачи полный перебор даёт приемлемое время (не более суток) при ~146-ти мероприятиях, а для второй - при ~29-ти. Ограничение снимается в случае использования прямой последовательной расстановки единиц.