## Плакаты

- Постановка задачи.

- Предметная область, объект моделирования.

- Структура работ метода автоматизированной оценки техногенного риска.

- Основы построения имитационной модели процесса развития происшествия в ЧМС, модель состояний и схема испытаний (принцип имитации технологического цикла).

- Моделирование факторов опасности и исходов технологического цикла.

- Схема, положенная в основу имитационной модели процесса развития происшествия.

- Статистический анализ схемы процесса развития происшествия.

- Улучшение модели процесса развития происшествия. Анализ чувствительности.

- Аналитический анализ схемы процесса развития происшествия (метод 1, 2).

- Аналитический анализ схемы процесса развития происшествия (метод 3).

- Структурная схема программного комплекса.

- Использование разработанного метода, на примере изотермического хранилища аммиака.

Безопасность, техногенный риск, актуальность его априорной оценки

Несмотря на то, что накоплен существенный опыт предупреждения и ликвидации аварий не наблюдается снижения их количества. Основные причины 2:

- рост числа искусственных объектов, накапливающих запасы энергии. Энтропия стремится к максимуму, поэтому растёт вероятность несанкционированного высвобождения накопленной энергии;

- перекос в сторону апостериорных методов анализа риска над априорными.

Доказано, что меры безопасности по снижению P(A) на - 2-3 порядка эффективнее мер снижающих последствия аварий. Но это при условии, что меры правильно подобраны, а задача предотвращения сложнее задачи снижения последствий. Нельзя сказать, что все проблемы оптимизации мероприятий снижения последствий аварий решены, но можно утверждать, что число методик и программных средств в этой области заметно превышает их число в области предотвращения аварий.

Существующие методики (сети GERT, потоковые графы, деревья развития происшествий) не утилитарны. Из-за больших затрат построения модели (требуется строить топологию некой формализованной схемы) и применения (требуется много исходных данных, которые сложно добыть: ставить опыты либо дорого, либо не допустимо по этическим соображениям) их использование оправдано только для особо опасных объектов: АЭС, химической промышленности, военной техники. Поэтому, на практике, обычно, берут среднее значение P(A) по отрасли. Это указывает на потребность в новых методах, поэтому априорный анализ техногенного риска весьма актуален.

При эксплуатации производственных объектов возникают экологический и техногенный риски. Первый – связан со штатным функционированием Техногенный риск [1] это произведение вероятности происшествия P(A) на средний ущерб от возможного происшествия, выраженный в денежных единицах. В некоторых источниках под ним понимается сама P(A). Оценка среднего ущерба - отработанная процедура и он считается заданным, поэтому, в данной работе задача оценки риска сводится к нахождению оценки P(A). Оценка техногенного риска необходима:

- при анализе безопасности ОПО (процедура декларации безопасности);

- при оптимизации мер предотвращения аварий.

Предлагаемая разработка помогает решать обе задачи. Особенно ценны – априорность и возможность оптимизации мероприятий. Эффективность мероприятий, снижающих P(A), оценивается до их внедрения.

Модель, объект моделирования, преодоление сложности, ЛЛС развития происшествия

Для оценки P(A) разработана имитационная модель процесса развития происшествия в системе “человек-машина-технология-среда”. Объект моделирования был выбран после его уточнения на основе анализа существующих методов и наработок специалистов в данной области. Эта абстракция [2] включает основные предпосылки аварий и является общим случаем технологических процессов. Такая система обладает всеми признаками сложных систем, поэтому не является простой суммой своих частей. Согласно принципу несовместимости Лотфи Задэ, говорящему, что “что чем сложнее система, тем меньше мы способны дать точные и, в то же время, имеющие практическое значение суждения о её поведении”, чтобы достичь утилитарности, необходимо строить модель по принципу “от запросов”.

Поэтому, мы не можем точно учесть все действующие факторы и связи между ними. Это усугубляется уникальностью человеко-машинных систем. Для преодоления сложности были предприняты следующие шаги:

- внимание сфокусировано на процессе развития происшествия с точки зрения энерго-энтропийной концепции. Смоделирован процесс выстраивания и обрыва цепочки предпосылок аварии;

- в основу модели положен типовой алгоритм деятельности человека-оператора и учёт влияния факторов опасности на качество его деятельности;

- факторы опасности интерпретированы лингвистическими переменными, измеряемыми на универсальной 11-ти балльной шкале.

В качестве формализованного описания предметной области использована ЛЛМ (логико-лингвистическая модель) процесса развития происшествия. Оттуда взяты:

- типовой алгоритм деятельности человека-оператора;

- множество универсальных факторов опасности;

- ЛЛС (её топология).

На основе ЛЛМ и энерго-энтропийной концепции была построена формализованная схема процесса развития происшествия в виде стохастического дерева, описывающая количественное накопление предпосылок происшествия. Далее разработаны статистические и аналитические методы количественного анализа этой схемы, что привело к появлению имитационной и алгоритмической моделей.

Метод оценки, основанный на модели, преодоление сложности

На основе моделей был разработан метод [3] оценки техногенного риска и оптимизации выбора мероприятий. Преодоление сложности обеспечивается:

- статичностью модели. Топология схемы не меняется – она универсальна. Адаптация на классы ОПО производится за счёт индексов опасности, а на классовые разновидности – за счёт коррекции лингвистических оценок. Тяжесть разработки топологии перенесена на разработку дерева таблиц оценки факторов опасности, что проще. При этом эксперт декомпозирует каждый из 30-ти универсальных факторов опасности на составляющие до тех пор, пока не получатся достаточно простые составляющие, значения которых легко определить. Декомпозиция уникальна для каждого класса ОПО. Для этого разработан метод средневзвешенного балла, который реализован в стандартном модуле экспертной оценки;

- два уровня пользователей (эксперты и рядовые пользователи – инженеры по технике безопасности). Это позволяет упростить применение модели рядовыми пользователями, перенеся более сложную работу на экспертов (создание базовых моделей). Рядовые пользователи только адаптируют базовую модель на конкретный ОПО и применяют её при анализе риска и оптимизации мероприятий. Причём, корректировка производится при помощи модуля экспертной оценки лингвистических значений факторов опасности, созданного экспертами;

- расширяемость и открытость [11]. Достигаются за счёт применения OLE автоматизации, реализации ядра системы в виде открытого COM-класса и концепции внешних модулей экспертной оценки, реализуемых в виде COM-классов. Программный интерфейс OLE автоматизации делает Hazard открытым для других приложений, а ядро – повторно используемо. На модуль экспертной оценки введена спецификация (описан COM - интерфейс) и он может быть легко заменён экспертами.

Основы построения модели и метод статистических испытаний

Для построения модели сначала, на основе анализа ЛЛС, была разработана диаграмма состояний [4]. На её основе построена схема испытаний. Каждый опыт моделирует один независимый технологический цикл. Изменение свойств ОПО в результате реализации неравновесных состояний не учитывается, поэтому 1а и 2а не моделируются и схема [6] имеет вид дерева, а не сети. Эксперимент состоит из вложенных опытов, поэтому сумма вероятностей каждых 2-х инцидентных состояний равна вероятности предыдущего.

Фактор опасности моделируется 2-мя узлами [5]. В основу положено влияние качества оценки фактора на вероятность благоприятного исхода по данному фактору. Для этого используется кусочно-непрерывная функция принадлежности индексу опасности, имеющая случайный аргумент, распределённый равномерно или по Коши. Вероятности реализации состояний корректируются с помощью “клапанов”.

Результирующая модель позволяет решать прямую и обратную задачи. Входными данными являются множество факторов опасности и вектор внутренних параметров, определяемых на основе статистических вероятностей состояний ЧМС, - при решении обратной задачи. Обратная задача решается экспертом при калибровке модели.

Первым был разработан статистический метод [7], как метод грубой силы. Он не пригоден для оптимизации из-за вычислительной сложности, но полезен при исследовании модели. Порядок вероятности P(A) 10-3 – 10-9, поэтому число опытов очень велико. Для преодоления этой трудности использованы частичные вычисления мат.ожидания и представление числа опытов в виде 2-х осмысленных параметров. Критерий Пирсона дал 30% вероятность того, что распределение вероятности происшествия – нормальное, поэтому для оценки числа опытов использованы нер-во Чебышева и ЦПТ.

Улучшение модели

Были проанализированы зависимость P(A) от изменения отдельного фактора опасности, от изм. нескольких сразу, погрешность калибровки и закон распределения накопленного индекса опасности. Зависимость оказалась линейной, погрешность имела порядок 10-4, а закон распределения удалось аппроксимировать континуальным Гамма-распределением. После чего были проведены 2 модификации: введён дополнительный участок непрерывности у функции принадлежности индексу опасности и для её аргумента введено распределение Коши. Этим удалось добиться ожидаемого вида зависимости Q9(V) и получить возможность ограничения области определения фактора опасности. Распределение Коши выбрано по причине аналитической интегрируемости его функции распределения.

Сглаживание – это гипотеза, принятая при попытке учесть неопределённость исходных данных. Её суть показана на [8]. Результатом сглаживания стало снижение погрешности калибровки (10-7) и то, что индекс опасности стал дискретно-непрерывной случайной величиной. Дискретная доля 12% по вероятности. Эксперимент так же показал уменьшение дисперсии индекса опасности, увеличение дисперсии вероятности P(A) при увеличении ширины введённого участка непрерывности.

Аналитический анализ ф. схемы процесса развития происшествия

Поскольку при оптимизации мероприятий требуется многовариантный количественный анализ, необходимы алгоритмы с низкими вычислительными затратами. Разработано 2 подхода: метод случайных событий и метод случайных величин. В первым случае [9]  случайным событием считается появление определённого индекса опасности по каждому фактору. Путём построения декартова произведения множеств возможных индексов получается ряд распределения этой случайной величины на входе каждого крана. Вероятности состояний находятся суммированием вероятностей элементов ряда распределения.

Для улучшенной модели, чтобы свести задачу к исходной, вводится модификация – наклонный участок непрерывности заменяется набором горизонтальных. Её корректность доказана двумя теоремами о мат.ожидании и дисперсии: мат.ожидание не меняется, а дисперсия стремится при увеличении разбиения – к исходной. Следует отметить большое значение склейки одинаковых кортежей в этих методах. Без неё в первом варианте модели мощность декартова произведения достигла бы 14 000 000 и памяти не хватило бы. Для этого во втором случае введён порог различимости кортежей – Th. При склейке вероятности суммируются, а индекс опасности заменяется центром тяжести по вероятности. Разработаны методы оптимального подбора Th и Np.

Второй метод основан на определении числовых характеристик накопленного индекса опасности, как случайной величины, после чего, вероятности находятся интегрированием плотности аппроксимирующего Гамма-распределения f(x). Параметры Гамма-распределения ищутся как на [10]. Поскольку оно не интегрируется аналитически – используется численный метод Симпсона. Метод подбора опт. Шага интегрирования – на [10].

Технология реализации продукта

При реализации использовалась технология COM. Критичный код: вычислительные алгоритмы, низкоуровневые операции – вынесены в ядро, реализованное в виде библиотеки компонент COM, находящихся во внутрипроцессном сервере. При этом использованы VC++ и ATL. Функциональные элементы [11] организации взаимодействия с пользователем и некритичные элементы реализовывались на VB. Оболочка реализована в виде сервера OLE автоматизации.

В качестве примера использования OLE-автоматизации в поставку включён элемент управления ActiveX, написанный на VB, планирующий эксперимент по анализу чувствительности модели из документа Matchcad 2000, используя Hazard как сервер OLE автоматизации. Пример снабжён сценарием VB script, позволяющим получать график зависимости.

Длительные вычисления, выполняемые при прогоне модели и оптимизации, реализованы в виде асинхронных операций с возможностью прерывания в любой момент, для чего внутри COM сервера, созданного в модели Apartment, реализовано ещё и MTA, cодержащее вычислительные нити. Используется механизм отложенного прерывания, где запрос выставляется через объект ядра - “событие”. Для разных клиентов предусмотрено 2 механизма обратной связи (уведомления о %, ошибках, прерывании) с вычислительными нитями: через точки соединения и через посылку сообщений окну клиента. В первом случае реализован ручной маршаллинг с помощью GIT.

Данные моделей и экспертного модуля хранятся в компаундных файлах. Имеется дистрибутив системы, с помощью Install Shield. При этом созданы компоненты для Install Shield, упрощающие установку шрифтов и регистрацию COM-серверов, имеющих зависимости. Имеется утилита регистрации модулей экспертной оценки. Для упрощения их поиска введена специальная категория компонент.

Пример анализа техногенного риска ОПО – изотермического хранилища аммиака [12]

На левой гистограмме видно, что самое выгодное вложение денежных средств даёт “Инструктаж персонала”, а на правой гистограмме - самое эффективное вложение имеющихся ограниченных финансовых средств – даёт внедрение “Инструктажа персонала”, “Тренинг персонала стандартный” и “Комплексное совершенствование эргономики рабочего места”. Поскольку Hazard – лишь один из инструментов принятия решения, полезно видеть сразу несколько вариантов решения, упорядоченных по эффективности. В данном случае возвращается 10 наиболее эффективных решений. Это число можно менять. В записке приводятся расчёты затрат времени на оптимизацию различными методами. Для первой оптимизационной задачи полный перебор даёт приемлемое время (не более суток) при ~146-ти мероприятиях, а для второй - при ~29-ти. Ограничение снимается в случае использования прямой последовательной расстановки единиц.