Введение в тему: техногенный риск, ОПО [1]

Уважаемая комиссия, представленная вашему вниманию работа - из области анализа промышленной безопасности. Рассматривается процесс развития происшествия на ОПО. Оцениваемая численная мера опасности – техногенный риск.

При эксплуатации таких объектов возникают экологический и техногенный риски. Первый – вызван причинением ущерба себе (технике, рабочим) и окружающей среде при штатном функционировании. Вероятность причинения этого ущерба ~1. Техногенный риск – мат. ожидание ущерба. Это мера опасности, указывающая на возможность и величину ущерба, выраженную в единицах ущерба. В правой части [1] находится средний ущерб от возможного происшествия. Он считается заданным и в работе сосредоточено внимание на оценке P(A). P(A) имеет порядок 10-3 – 10-9.

Цели работы и актуальность [1]

Цель данной работы – помочь инженерам по технике безопасности в их повседневной деятельности:

- найти оценку техногенного риска, отражающую особенности конкретного ОПО;

- выбрать оптимальные по критерию “затраты-эффективность” мероприятия улучшения безопасности.

Требования к методу и программным средствам:

- утилитарность (получение результата за приемлемое время и с приемлемыми затратами);

- априорность (подбираются мероприятия, предупреждающие происшествие, а оценка эффективности производится до внедрения – при помощи моделирования).

Несмотря на то, что накоплен опыт предупреждения и ликвидации аварий, - снижения не наблюдается. Главные причины:

- рост числа искусственных объектов, накапливающих энергию. Приводит к повышению вероятности её несанкционированного высвобождения;

- перекос в сторону апостериорных методов анализа риска. Отдаётся предпочтение мерам снижения последствий аварий, а не их предупреждения.

В настоящее время много наработок в области моделирования и оценки последствий аварий, оптимизации мер по их ликвидации и снижению последствий. Существующие же методы априорной оценки риска (сети GERT, потоковые графы, деревья развития происшествий) не утилитарны по двум причинам:

- велики затраты построения модели. Нужно строить топологию некой формализованной схемы, что творческий процесс и у разных экспертов получаются разные решения;

- велики затраты применения. Требуется много исходных данных, которые трудно получить из-за сложности, дороговизны или неприемлемости эксперимента по этическим соображениям.

Позволить моделирование можно только для особо опасных объектов: АЭС, химическая промышленность, военная техника. Поэтому, обычно берётся среднее значение P(A) по отрасли. Оно не отражает конкретный объект. (1-я причина актуальности) Доказано, что меры по снижению вероятности P(A) на 2-3 порядка эффективнее мер по снижению последствий происшествия (2-я причина актуальности). Теперь этот приоритет закреплён также и законодательно. Но это только при правильном подборе мер. Именно поэтому-то и надо осуществлять оценку P(A).

Объект моделирования и модель [2, 4, 6]

Задача оценки P(A) решается путём моделирования процесса развития происшествия в человеко-машинной системе. Такая абстракция содержит основные носители предпосылок происшествия и является общим случаем автоматизированных и ручных технологических процессов. Система сложная (наличие человека – достаточное условие). Поэтому надо учесть:

- взаимное влияние элементов, приводящее к изменению их свойств;

- принцип несовместимости Лотфи Задэ: “для сложной системы точность результата противоречит полезности”.

Чтобы преодолеть сложность было использовано моделирование от “запросов”, а не от “реального объекта”.  Смоделирован процесс выстраивания и обрыва цепочки предпосылок аварии. В основу положены типовой алгоритм деятельности человека-оператора и учёт влияния факторов опасности на качество его деятельности. В качестве формализованного описания человеко-машинной системы использованы данные ЛЛМ процесса развития происшествия, откуда взято множество универсальных факторов опасности, разделённое на 4 группы. По нему разработана формализованная схема процесса развития происшествий [6], которая анализировалась статистическими и аналитическими методами. При помощи созданных схемы и алгоритмов решаются прямая и обратная задачи. Прямая – решается при оценке риска и оптимизации мероприятий. Обратная – всего один раз – при калибровке модели на статистические вероятности состояний. Входными данными прямой задачи являются множество факторов опасности и вектор внутренних параметров, найденных при решении обратной задачи. Каждый фактор опасности [4] задаётся: лингвистической оценкой, вектором индексов опасности, уровнем доверия. Выход – вектор оценок вероятностей состояний системы.

Преодоление сложности в методе оценки риска [3]

Преодоление недостатков существующих методов и новизна, разработанного метода оценки риска, обеспечиваются следующими 3-мя принципами:

- статичностью модели. Топология схемы не меняется. Адаптация к классам ОПО производится с помощью индексов опасности, а к разновидностям – путём автоматизированной коррекции оценок факторов опасности. Сложный процесс построения схемы заменён процессом декомпозиции универсальных факторов опасности на элементарные. Декомпозиция нужна, чтобы методом средневзвешенного балла искать оценки универсальных факторов на основе более простых факторов, - таких, значение которых легко найти сразу. Строится индивидуально для каждого класса ОПО;

- двумя уровнями пользователей. Эксперты создают базовые модели классов ОПО, декомпозиции факторов опасности, а рядовые пользователи настраивают их на конкретный ОПО и применяют;

- расширяемостью и открытостью. Использование  OLE автоматизации открывает доступ другим приложениям. Использование внешних модулей экспертной оценки позволяет менять метод оценки факторов опасности.

Следует отметить, что декомпозиция факторов - привычна экспертам по технике безопасности, а исходные данные модели легко получить. Следовательно, утилитарность выше, чем у существующих методов: легче построение модели, и совсем простое применение.

Основы построения имитационной модели [4, 5, 6]

Детальнее рассмотрим моделирование развития происшествия. В качестве формализованного описания моделируемого процесса использованы ЛЛМ и результаты анализа существующих подходов, в частности, энерго-энтропийной концепции аварийности. В результате, построена диаграмма состояний [4] ЧМС. Схема [6] основана на ней. Модельный эксперимент моделирует 1 технологический цикл. Обычно инженерами используется вероятность происшествия за 1 год, поэтому её надо умножать на число тех. циклов в год. Изменение свойств системы не моделируется, поэтому схема разомкнутая (1a и 2a выброшены).

Каждый фактор опасности моделируется 2-мя узлами [5]. Стечение обстоятельств по фактору в опыте моделируется стохастическим узлом. Благоприятность стечения зависит от его качества – от лингвистической оценки. Это моделируется с помощью функции принадлежности индексу опасности – кусочно-непрерывная функция случайного аргумента. Пример [5] – для стабилизирующего фактора. Чем больше V, тем ниже вероятность неблагоприятного исхода.

Исход каждого этапа процесса развития происшествия моделируется стохастическим узлом – клапан [5]. В случае превышения его параметра накопленным индексом опасности, реализуется неблагоприятный исход.

Статистический анализ схемы [7]

Чтобы оценить P(A), к схеме [6] первым был применён метод статистических испытаний. Полученный алгоритм обладает большими вычислительными затратами и непригоден для оптимизации, но является точным в пределе, относительно прост в реализации и поэтому незаменим при исследовании схемы.

Улучшение модели [8]

Далее были исследованы: индекс опасности на входах клапанов, как случайная величина, погрешность калибровки на статистические вероятности, чувствительность модели к лингвистическим оценкам факторов опасности [8]. Закон распределения удалось аппроксимировать непрерывным Гамма-распределением, порядок погрешности оказался 10-4, а зависимость – линейной.

По результатам определено направление улучшения и для их реализации выполнены 2 модификации: у функции принадлежности индексу опасности - введён сглаживающий участок непрерывности, а закон распределения аргумента заменён с равномерного - на Коши. Корректность замены обоснована доказательством 2-х теорем: о мат.ожидании и о дисперсии. Мат.ожидание не изменится, а дисперсия стремится к исходной.

В результате, индекс опасности стал дискретно-непрерывной случайной величиной. Доля дискретной составляющей – 12% по вероятности. Как следствие, погрешность калибровки стала нулевой (для статистического метода) и 10-7 – для аналитических. Введение распределения Коши позволило правильно учесть эффект “снижения” чувствительности к изменению оценки факторов на границах области определения и ограничить саму область. Введение сглаживания позволило учесть неопределённость исходных данных. При этом уменьшается дисперсия индекса опасности и увеличивается дисперсия вероятности происшествия. Мерой неопределённости результата является дисперсия.

Аналитический анализ схемы процесса развития происшествия [8]

Далее, поскольку требуется многовариантный анализ при оптимизации мероприятий, потребовалось создание аналитических методов. Разработано 2 алгоритма свёртки схемы.

Первый [9] основан на анализе в терминах случайных событий. Случайным событием является появление конкретного значения индекса опасности. Метод основан на построении ряда распределения дискретной случайной величины – “индекса опасности” на входе каждого клапана. Здесь, обработка улучшенной модели сводится к исходной задаче, за счёт замены сглаживающего участка непрерывности неким числом горизонтальных участков. Для исходной модели это точный и очень быстрый метод – занимает ~1с. Для улучшенной модели – приближённый и занимает 5-10с. Недостаток – очень быстрый рост затрат памяти при неоднородных индексах опасности, поэтому требуется их квантование. Для улучшенной модели требуется подбор числа заменяющих участков и порога различимости. Методы описаны в записке.

Второй метод [10] – это рассмотрение в терминах случайных величин. В качестве случайной величины рассматривается индекс опасности. Используется его аппроксимация Гамма-распределением на входах клапанов. С помощью процедуры свёртки поддеревьев находятся мат.ожидание и дисперсия индекса опасности на входах клапанов, по ним – параметры Гамма-распределения (форма и масштаб), после чего вероятности состояний ищутся численным интегрированием (метод Симпсона) плотности распределения. Параметры прошедшего индекса – так же интегрированием. Метод приближённый, требует ~5с. Не зависит от вида индексов опасности.

Технология реализации [11]

При реализации использовалась технология COM. Основная функциональность системы оценки риска и критичные по сложности части вынесены в ядро, реализованное в виде внутрипроцессного сервера на C++. Части же, реализующие координацию операций, взаимодействие с программными и интерактивными пользователями – реализованы в виде скрытых COM-компонент основного приложения – сервера OLE автоматизации и, частично, в его коде. Для этого использован Visual Basic. Длительные вычисления реализованы в ядре в виде асинхронных операций с возможностью прерывания пользователем, для чего используются вычислительные нити, помещённые в MTA. Обратная связь с клиентом выполняется через точки соединения COM или посылку сообщений окнам. Так реализованы уведомления о процентах выполнения операций, завершении, ошибках, прерывании. Для реализации точек соединения использован ручной маршаллинг указателей на стоки клиентов при помощи таблицы GIT.

Хранение данных реализовано в структурированных хранилищах. Для взаимодействия с ними из Visual Basic - реализована библиотека шаблонов типизированных коллекций с 2-мя стратегиями обновления.

Использование метода и внедрение [12]

Кэ – показатель относительной эффективности, а ΔQ - абсолютной. Эксперимент показал, что мера1 – даёт самое эффективное вложение финансов, а набор 1,6,8 – позволяет добиться выделенными средствами в размере 6700р. – добиться максимального снижения риска.

В заключение следует отметить, что разработка – даёт дополнительный, но не окончательный инструмент принятия решения. В силу большого числа реально действующих факторов, сложного типа связи и уникальности человеко-машинных систем почти невозможно достичь утилитарности учтя всё это. Поэтому имеет смысл рассматривать несколько последних вариантов, упорядоченных по эффективности.

Имеется акт о внедрении данной разработки на кафедре Э9 и две публикации в журнале “Безопасность жизнедеятельности”. Спасибо за внимание.